乌环审〔2024〕6号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿

天然气蒸汽锅炉配套工程环境影响

报告表的批复

内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司：

你公司报送的《内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿天然气蒸汽锅炉配套工程环境影响报告表》（以下简称报告表）、《内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司关于报送审批内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿天然气蒸汽锅炉配套工程环境影响报告表的申请》（鄂联煤司字〔2024〕9号）及《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿天然气蒸汽锅炉配套工程大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕90号）文件收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村白家海子煤矿项目区工业厂地南侧。项目主要任务为新建4台25t/h天然气蒸汽锅炉，用于白家海子煤矿生产生活供热（供暖期全部运行，非供暖期运行2台）。建设内容主要包括锅炉房、软化水设备及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地1591.45m2，总投资3000万元，其中环保投资84万元，占总投资的2.8%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工扬尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。生活污水依托现有玻璃钢化粪池收集后，拉运至乌审旗嘎鲁图污水处理厂统一处理。建筑垃圾分类收集后，进行综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾处理厂统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，清运至就近垃圾填埋场统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。燃气锅炉废气经“清洁燃料+低氮燃烧器”处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉大气污染物排放限值要求后，通过1根53m高排气筒排放。本项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物年排放总量分别不得超过0.3吨、29.32吨。

（三）落实水污染防治措施。软水设备和锅炉排水集中收集后，依托现有反渗透处理装置处理后回用，不外排；待矿井水处理设施建成后，废水依托矿井水处理设施处理后回用，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。废弃树脂属于危险废物，暂存于水处理车间的危废库，交由有资质的危险废物处理单位统一处理。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。

（六）按照《报告表》要求对厂区进行硬化和绿化。

三、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收，待验收通过后方可正式投入使用。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年3月12日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室       2024年3月12日印发