乌环审〔2024〕10号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

鄂尔多斯市社众环保科技有限公司

年处理20万吨一般工业固废项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市社众环保科技有限公司：

你公司报送的《鄂尔多斯市社众环保科技有限公司年处理20万吨一般工业固废项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于鄂尔多斯市社众环保科技有限公司年处理20万吨一般工业固废项目环境影响报告表审批申请的函》（鄂社众字〔2024〕1号）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇苏里格经济开发区。主要任务为以废纸、废布料、废木材、木屑、废橡胶、废旧塑料为原料新建RDF燃料棒产线1条，年生产RDF燃料棒20万吨。主要建设内容包括新建生产车间、储备车间、原料库、成品库、危险废物暂存间及环保工程，并利用现有办公用房和其他公辅工程等。项目总占地面积84129.39m2，总投资5000万元，其中环保投资70万元，占总投资的1.4%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

- （一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求；在环境敏感点附近，禁止在中午（12:00-14:00）、夜间（22:00至次日6:00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象；确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。生活污水经化粪池处理，由园区污水处理厂统一处理。生活垃圾集中收集后送乌兰陶盖镇垃圾处理厂统一处理；建筑垃圾及时运送至就近的建筑垃圾处理场所统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。原料堆存及装卸在全封闭车间内进行；分拣、转运粉尘经洒水降尘处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2厂界浓度限值后排放。筛分粉尘、破碎粉尘、压块粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值后由15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器净化，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中允许排放浓度后，通过专用烟道引至屋顶排放。供暖纳入城镇集中式供暖管网。

（三）落实固体废物污染防治措施。布袋除尘系统粉尘回用于生产；生活垃圾集中收集后，送乌兰陶盖镇生活垃圾处理厂统一处理。金属杂质定期外售综合利用；废润滑油、废油桶等属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位统一处理；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。

一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

- （四）落实噪声污染防治措施。高噪声设备至于全封闭厂房内，优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （五）落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理；餐饮废水经隔油池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，由园区污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化危废暂存间、生产车间、原料库、成品库、化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年6月3日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年6月3日印发