乌环审〔2024〕19号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

乌审旗冷链物流配送集散中心项目

环境影响报告书的批复

乌审旗毛乌素农牧业投资集团有限公司：

你公司报送的《乌审旗冷链物流配送集散中心项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及《乌审旗毛乌素农牧业投资集团有限公司关于报批<乌审旗冷链物流配送集散中心项目环境影响报告书>的申请》（乌农投字〔2024〕21号）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于乌审旗苏力德苏木陶利嘎查。项目主要任务为新建屠宰加工车间1处，建设肉牛屠宰加工线一条、肉羊屠宰加工线一条、分割线五条、预制菜生产线1条，建成后可实现年屠宰肉牛10万头、肉羊60万只；预制菜车间1处，年生产预制菜2130t。主要建设内容包括畜产品检测检验中心、待宰圈、屠宰分割车间、低温包装车间、冷冻及冷藏库、多功能库、动力车间、预制菜车间、危废暂存间及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积52951m2，总投资18800万元，其中环保投资600万元，占总投资的3.2%。

《报告书》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

- （一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。施工废水经沉淀池处理后，全部回用；生活污水经临时化粪池处理后，定期拉运至就近生活污水处理厂统一处理。废材料、废管道集中收集外售综合利用，剩余建筑垃圾与生活垃圾分类集中收集后分别送就近的处理厂统一处理。

（二）落实水污染防治措施。生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准及内蒙古振源水净化有限公司进水水质标准后，定期拉运至内蒙古振源水净化有限公司统一处理；锅炉系统和软化水制备系统排水集中收集后，送内蒙古恒盛环保科技工程有限公司统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化污水站（含堆肥间）、事故水池、危废暂存间、屠宰加工车间、预制菜车间、多功能库、锅炉房泵房、待宰圈等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（三）落实大气污染防治措施。屠宰加工车间、污水处理站的恶臭气体集中收集后，经“一级水喷淋+生物滤池”处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准后，通过15米高排气筒排放。待宰圈、堆肥发酵应采取合理规划厂区平面布置、喷洒除臭剂等有效措施控制恶臭污染确保厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求后排放。食堂油烟经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值要求后，通过高于楼顶1.5m的排气筒排放。锅炉烟气经低氮燃烧燃烧满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放标准要求后，通过30m高排气筒排放。项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物年排放总量不得超过0.0057t、0.0103t。

（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中1类标准要求。

- （五）落实固体废物污染防治措施。餐厨垃圾、生活垃圾集中收集后，定期送至就近的生活垃圾处理厂统一处理；待宰圈粪便、肠胃内溶物、污水站废渣、污水处理站污泥集中收集后，送厂内堆肥车间处理，满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）中B级要求限值后还田；病死牛羊、三腺废物、不合格产品集中收集后，暂存于固废冷藏库，定期运送至有资质单位进行无害化处理；检疫废液、废弃卫生检疫用品、废机油、废油桶、含油抹布等危险废物暂存于危废暂存间，采取分区存放，并进行隔离，最终交由有资质的危险废物处理单位处理。

- 危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。

- 三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境监察大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年8月27日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年8月27日印发