乌环审〔2025〕1号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于大牛地气田橇装水处理站建设工程环境影响

报告表的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：

你公司报送的《大牛地气田橇装水处理站建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于审批大牛地气田橇装水处理站建设工程环境影响报告表的请示》（华北油气采气一〔2024〕202号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇。项目任务为新建橇装水处理站1座，主要处理大牛地气田井组的压裂返排液，设计处理规模 5000m3/d。出水全部用于压裂液配置。项目主要建设内容包括橇装水处理站、埋地储油罐、污泥缓存池、药剂储罐、药剂库房及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积16000m2，其中永久占地148500m2，临时占地495000m2。总投资4865.64万元，其中环保投资235万元，占总投资的4.83％。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我分局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标。无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中中无组织排放监控浓度限值后排放。施工厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求；在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。建筑垃圾集中收集后，运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理。生活污水集中收集后，送就近生活污水处理厂统一处理。生活垃圾集中收集后，运送至就近活垃圾处理厂统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。储罐废气、凝析油、污泥缓存池、污水回收池废气采取“密闭+管道”集中收集，经 RTO 装置处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）标准限值处理后，通过1根 15m 高排气筒排放；水套加热炉废气采用低氮燃烧器，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气标准限值要求后，通过1根8m 高排气筒排放。无组织非甲烷总烃须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界控制标准限值要求，恶臭气体氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准值。

（三）落实水污染防治措施。生活污水经玻璃钢化粪池收集后，依托大牛地气田净化厂生活污水一体化处理设施处理系统。

严格落实分区防渗措施，强化橇装水处理站、埋地储油罐、污泥缓存池、药剂储罐、药剂库房等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（四）落实固体废物污染防治措施。含油污泥经压滤脱水后定期交有资质的单位清运处置。废药剂包装、废滤袋、废滤芯、废润滑油及包装桶等危险废物，收集后暂存危废暂存间内，定期交由有资质的单位清运处置。生活垃圾集中收集后，交由送就近的生活垃圾处理厂统一处理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。

- 一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（五）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准后排放。

（六）加强环境管理工作。建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2025年1月7日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室         2025年1月7日印发